Zał. nr 1 do SIWZ/umowy ZP.60.DIN.11.2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- PRZEDMOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Wykonanie przejścia bezwykopowego rurami ochronnymi pod torami na działce nr 115 w obr. 88 w Nowym Sączu – teren kolejowy zamknięty” wg „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do SIWZ/ umowy oraz postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

- ZAKRES RZECZOWY

Wykonanie przejścia rurami ochronnymi ( 2 x 20,5 m ) – 2 x Dn400 pod torowiskiem bez naruszania nasypów kolejowych oraz skarp i dna rowu. Rury ochronne wraz z niezbędną armaturą po stronie Wykonawcy.

II. Wymagania techniczne dla systemu rur do wykonania przejścia rurami ochronnymi pod torami

Jako rury ochronne powinny być stosowane rury CC-GRP, rury z PE-HD PE100 RC z płaszczem ochronnym o parametrach min. klasy TS lub rury polimerobetonowe.

Nie dopuszcza się stosowania rur stalowych.

III. Przejście pod torami

- Wykonane rurami ochronnymi typu CC-GRP

Do wykonania przecisku/mikrotunelowania należy użyć rury z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym CC-GRP produkowanych metodą odlewania odśrodkowego, z piaskiem kwarcowym i zmieszanym z żywicą węglanem wapnia CaCO3 jako wypełniaczem, spełniających normy ISO 25780 o minimalnej wytrzymałości na ściskanie 90 N/mm2, a także posiadające aktualne aprobaty techniczne IK oraz IBDiM.

Wymaga się dużej szczelności połączeń i dlatego łączenie rur odbywać się będzie za pomocą łączników nasuwkowych GRP zlicowanych z zewnętrzna średnicą rury. Celem uniknięcia korozji biologicznej nie wolno stosować rur z przekładkami na powierzchniach czołowych. Maksymalna długość jednostkowa rur ze względów montażowych i gruntowych wynosi 2 m lub 3 m. Powierzchnia zewnętrzna gładka, średnica zewnętrzna jednakowa na całej długości rury.

Materiał rur kompozytowych powinien posiadać parametry nie gorsze niż:

- grubość wewnętrznej warstwy zabezpieczającej przed ścieraniem z czystej żywicy powinna wynosić minimum 1,0 mm,

- gładka zewnętrzna powierzchnia (minimalizacja tarcia powierzchniowego),

- współczynnik rozszerzalności cieplnej w kierunku podłużnym wynosić 26 ÷ 30 x 10-6 1/K,

- możliwość szczelnego złączenia rur w dłuższe odcinki z modułowych odcinków rur nie dłuższych niż 6 m,

- minimalna trwałość rur - 50 lat, potwierdzona obliczeniami statycznymi wg wytycznych

ATV A 161,

- szczelność połączeń - zastosowane łączniki zachowują szczelność przy ciśnieniu zewnętrznym naporze wody gruntowej do 24 m H2O (łączniki z GRP),

- wysoka wytrzymałość mechaniczna na ściskanie 90 N/mm2,

- ze względu na wymaganą wysoką odporność na korozję wymaga się, aby rury cechowały się rezystencją jednostkową na poziomie > 10,0 13 Ω/cm oraz oporem powierzchniowym > 9,6 x 10,09Ω,

- średnica rury ochronnej Dn400,

- sztywność obwodowa rur minimum SN 128.000 N/m2,

- grubość ścianki minimum 33 mm,

- rury powinny posiadać w swoim składzie wypełniacze takie jak piasek kwarcowy oraz węglan wapnia, zawartość węglanu wapnia powinna przekraczać 5 %.

W celu ułożenia rur CCGRP przeciskowych, należy zastosować przecisk sterowany/metodą mikrotunelingu. Przecisk należy wykonać za pomocą maszyny do przewiertów sterowanych z systemem płuczkowym, stacją siłownikową i sterownią. Do połączeń przeciskowych rur kompozytowych należy stosować łączniki GRP wykonane z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Łączniki te wyposażone są w uszczelkę ślizgową zapewniając szczelność połączenia.

- Wykonane rurami ochronnymi PE

Technologia wykonania przejścia bezwykopowego (przewiert) w rurze osłonowej składa się z następujących etapów:

- Etap 1 Wykonać otwór wstępny rozwiercony dostosowany do średnicy rury osłonowej wykonać z powierzchni terenu. Dopuszcza się wykonanie przewiertów w wykopie w celu skrócenia długości przewiertu. Wybór sposobu pozostawia się Wykonawcy.

- Etap 2 Następnie rozciągnąć rurę osłonową. Rurę przewodową wprowadzać do rury ochronnej na płozach. Na rurze przewodowej należy zamontować płozy. Końcówki rury osłonowej uszczelnić materiałem elastycznym do głębokości 30 cm, a następnie zabezpieczyć np. manszetami wykonanymi z elastomeru EPDM lub z silikonu. Wykonanie zabezpieczenia rury osłonowej (montaż manszet) oraz przewodowej (montaż płóz) należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

- Wykonane rurami ochronnymi polimerobetonowymi

Rury ochronne z polimerobetonu wykonane z żywic poliestrowych z odpornymi na ścieranie kwarcytami. Rury te na leży montować bezwykopowo wykonując tunel w ośrodku gruntowym za pomocą głowicy wiertniczej i umieszczeniu w nim rury przeciskowej za pomocą urządzenia przeciskowego. Transport urobku odbywa się hydraulicznie za pomocą przewodów ślimacznicy.

Całość prac wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzgodnieniami szczegółowymi z PKP.

IV. Inne wymagania

1. Wykonawstwo zgodnie z  wymogami producentów systemów oraz innymi obowiązującymi przepisami i dokumentacją projektową.

2. W zakres wykonawstwa wchodzą ponadto:

- utylizacja odpadów,

- zabezpieczenie terenu przed wejściem osób postronnych (ogrodzenia, oznakowania, kładki),

- wszelkie uzgodnienia z PKP po stronie Zamawiającego,

- nadzór kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej,

- Wykonawca przedłoży do oferty karty katalogowe rur ochronnych z których planuje wykonać zadanie.

V. Termin wykonania

1.Przekazanie placu budowy do 19.06.2023 r.

2.Wykonawstwo fizyczne od 19.06.2023 r. do 21.07.2023 r.

3.Odbiór końcowy 28.07.2023 r.

VI. Dokumentacja odbiorowa

1.Protokół odbioru końcowego.