zał. nr 1 do SIWZ/ do umowy ZP.60.DIN.26.2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na:

PRZYGOTOWANIU TERENU POD BUDOWĘ SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z ODTWORZENIEM TERENU DO STANU PIERWOTNEGO – odcinek Z-15’ – Z-23’

(WYKONANIE: WYKOPU POD SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ, PODSYPKI PIASKOWEJ, ZASYPKI PIASKOWEJ, ODTWORZEŃ NAWIERZCHNI) – ETAP 2

Trasa projektowanej sieci ciepłowniczej przebiega po działkach ewidencyjnych nr: 1/25, 15/16, 15/11, 16/28 w obrębie 0096; 31/1, 31/4, 32/5, 1/35, 1,34 w obrębie 0098 w rejonie ul. 29 Listopada w Nowym Sączu.

Zgody wejścia w teren od Właścicieli nieruchomości są w posiadaniu Zamawiającego.

- ZAKRES RZECZOWY

| L.p. | Po stronie Zamawiającego | Po stronie Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytyczenie trasy sieci ciepłowniczej (Geodeta) |  |
| 2. | Materiały preizolowane | Wykonanie wykopu pod sieć ciepłowniczą o długości L= 220 mb |
| 3. |  | Niwelacja dna wykopu wraz z piaskowaniem (gr. 10 cm – po zagęszczeniu) |
| 4. |  | Wykonanie zabezpieczenia wykopu (m.in. szalunki – po uzgodnieniu z Zamawiającym) |
| 5. |  | Wykonanie zabezpieczenia budowy (ogrodzenia, kładki itp.) |
| 6. |  | Wykonanie oznakowania robót drogowych |
| 7. | Projekt organizacji ruchu |  |
| 8. |  | Transport materiałów preizolowanych po terenie budowy (m.in. posadowienie rurociągów w wykopie) |
| 9. | Prace technologiczne |  |
| 10. | Rury + studzienki teletechniczne | Zasypka piaskowa o gr. 15 cm – po zagęszczeniu |
| 11. |  | Zasyp gruntem |
| 12. |  | Oznakowanie trasy taśmą ostrzegawczą (30 cm nad rurociągiem) |
| 13. |  | Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego |
| 14. |  | Opracowanie niezbędnej dokumentacji (m.in. badania zagęszczenia gruntu, deklaracje materiałowe dla MZD) |
| 15. |  | Uzyskanie niezbędnych protokołów odbioru od Właścicieli nieruchomości |
| 16. |  | Opłata za zajęcia pasa drogowego |
| 17. |  | Wykonanie przepychu 2x L= 14 m - DN350. |

- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

UWAGA: W przypadku różnic pomiędzy wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej, a wymaganiami Zamawiającego zastosowanie mają wymagania Zamawiającego, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.

Wymagania dla wykonawstwa

Prowadzenie robót

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób postronnych w rejonie prowadzenia robót, a także za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia jak i powstałe po zakończeniu umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego z przepisami BHP) wygrodzenia terenu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od dnia rozpoczęcia prac do dnia zakończenia robót.

Wykonawca ma utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwać lub odpowiednio składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądu budowy przez inspektora BHP Zamawiającego na okoliczność sprawdzenia przestrzegania przepisów BHP na budowie.

Roboty ziemne

Trasę projektowanej sieci należy wytyczyć przez uprawnionego geodetę w oparciu o podane na planie współrzędnych punkty charakterystyczne.

Geodeta po stronie Zamawiającego.

Na całej szerokości wykopów należy zebrać warstwę humusu, a w przypadku nawierzchni utwardzonej zebrać płytki, kostkę itp. i składować oddzielnie od pozostałego wydobywanego z wykopów gruntu, który należy składować na wydzielonym terenie.

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt do zabezpieczenia istniejących drzewostanów, niepodlegających wycince, a znajdujących się w pasie robót.

Gabaryty wykopu, odległości między rurociągami, oraz geometria zasypki wg. dokumentacji projektowej. Minimalne wymiary wykopu należy przyjąć zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta rur preizolowanych oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przy głębokości wykopu większej niż 1 m wymagane jest pochylenie lub oszalowanie ściany bocznej. Ponadto wykopy powinny posiadać odpowiednio przygotowane zejścia.

Grubość podsypki piaskowej 0,10 m – po zagęszczeniu, licząc od dna wykopu do dolnej krawędzi płaszcza rury osłonowej.

Jakość zasypki, materiału wypełniającego wykop oraz zagęszczenie wszystkich warstw, powinny być zgodne z wymaganiami określonymi przez producenta rur preizolowanych. Piasek nie może zawierać gliny, ostrych kamieni oraz innych nieprzewidzianych materiałów, które mogłyby uszkodzić rurociąg. Minimalna grubość 0,15 m – po zagęszczeniu.

Pozostałą część wykopu należy uzupełnić gruntem rodzimym, zagęścić do odpowiedniego poziomu za pomocą wibratorów. Maksymalna grubość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 0,30 m.

Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego oraz terenów nie będących terenem budowy, a związanych z tymi robotami (dotyczy dróg dojazdowych, chodników, trawników i innych elementów, które wymagają przywrócenia do stanu pierwotnego) zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach z właścicielami terenu oraz zgodnie z dokumentacją projektową. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie protokołów odbiorowych, które należy przekazać Zamawiającemu.

Roboty odtworzeniowe należy wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót technologicznych.

Prace porządkowe należy wykonywać łącznie z robotami odtworzeniowymi.

Piasek i wszystkie niezbędne materiały po stronie Wykonawcy.

Wykonawstwo należy prowadzić zgodnie z instrukcją wewnętrzną Zamawiającego „Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” – załącznik nr 11 do SIWZ dotyczącą w/w robót oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” zeszyt 4 wydany przez COBRTI Instal w 2002 r., z wymogami producentów, z innymi obowiązującymi przepisami oraz adaptowaną dokumentacją projektową dla oferowanego systemu rur preizolowanych.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Uzyskanie stosownego zezwolenia zarządcy dróg dotyczącego transportu materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia do i z terenu budowy.

- Dokonanie komisyjnego przeglądu terenu pod względem:

- istniejącego drzewostanu i krzewów,

- stanu technicznego i rodzaju nawierzchni utwardzonych (drogi, place, chodniki, itp.),

- małej architektury (ławki, trzepaki, obudowy śmietników, piaskownice, urządzenia zabawowe, itp.),

- stanu technicznego elewacji w miejscu planowanego wejścia przyłączem ciepłowniczym do budynku.

W komisji winni brać udział przedstawiciele Właściciela terenu i budynków, Zamawiającego i Wykonawcy robót. Z przeglądu należy sporządzić protokół oraz wykonać dokumentację fotograficzną.

- Spisanie protokołów wejścia w teren z władającymi działkami oraz po zakończeniu robót protokołów oddania terenu budowy władającym działkami, sporządzonych przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego.

- Respektowanie praw władających działkami zarówno co do korzystania z terenu jak i sposobu jego odtworzenia oraz do kontroli nieruchomości, zabezpieczonych w spisanych z nimi umowach.

W przypadku konieczności prowadzenia dodatkowych prac tj. w szczególności:

- składowania materiałów,

- wykonania dróg dojazdowych, na działkach nie objętych umowami, Wykonawca uzyska zgody właścicieli tych działek we własnym zakresie i na swój koszt.

- Nadmiar ziemi, izolację, gruz oraz złom stalowy i inne odpady Wykonawca będzie utylizował we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi.

- Przygotowanie wykopu pod sieć ciepłowniczą.

- Wykonanie zabezpieczenia wykopu.

- Wykonanie zabezpieczenia budowy.

- Wykonanie oznakowania robót.

- Uzyskanie zezwolenia zarządcy dróg na zajęcie pasa drogowego oraz pokrycie opłaty za zajęcia pasa drogowego.

- Transport materiałów preizolowanych po terenie budowy (m.in. posadowienie rurociągów                       w wykopie).

- Wykonanie przepychu pod drogą rurami stalowymi.

- Zakup niezbędnych materiałów m.in. piasek.

- Wykonanie podsypki oraz zasypki piaskowej o odpowiedniej grubości.

- Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Obsługa geodezyjna budowy (w zakresie wytyczenia trasy sieci, założenia reperów roboczych, inwentaryzacji powykonawczej sieci, szkiców polowych z naniesieniem lokalizacji muf oraz odległościami trasy sieci od charakterystycznych stałych punktów terenu np. narożnik budynku).

- Projekt organizacji ruchu.

- Zakup i montaż rurociągów.

- Spawanie rurociągów.

- Wykonanie instalacji alarmowej.

- Mufowanie złączy.

- Zakup studzienek teletechnicznych.

- Ułożenie rur teletechnicznych.

- Prowadzenie dziennika spawania oraz dziennika budowy.

- Uzyskanie protokołów odbioru skrzyżowań z projektowaną siecią ciepłowniczą.

Kierownik budowy po stronie Zamawiającego.

Informacje dodatkowe

- Wszystkie odstępstwa od projektu muszą być zatwierdzone przez projektanta sporządzającego projekt budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej, będącego przedmiotem zamówienia (poprzez stosowne zapisy na kopii projektu). Nie należy dokonywać zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego. Wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a wymagane prawem zezwolenia, uzgodnienia, nie wymienione  SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie i na swój koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Prace w obrębie kabli elektroenergetycznych, oświetleniowych, kabli i kanalizacji teletechnicznych, kolektorów deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociągowych, gazociągów oraz innych urządzeń uzbrojenia terenu wykonać pod nadzorem właściciela uzbrojenia z uwzględnieniem uwag i zaleceń zawartych w wytycznych i uzgodnieniach zawartych w projekcie oraz protokole z narady koordynacyjnej Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego i naziemnego (w tym również uzbrojenia niezewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).

WYKONAWCA