Załącznik nr 3 do SIWZ / umowy

Wymagania techniczne dla rur teletechnicznych RHDPE i studni teletechnicznych

Oferowane przez Wykonawcę rury teletechniczne RHDPE muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym zgodnie z najnowszymi normami: ZN-96/TPSA-017, ZN-96/TPSA-018, ZN-96/TPSA-019 bądź normami, które je zastępują oraz innymi obowiązującymi normami. Studnie teletechniczne muszą odpowiadać normie zakładowej ZN-96 TP S.A.-023.

W przypadku wystąpienia różnic między wytycznymi podanymi w niniejszym opracowaniu 
a aktualnymi, obowiązującymi normami, nadrzędne znaczenie stanowią aktualne, obowiązujące normy. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek przestawić Zamawiającemu wynikłe różnice oraz wykaz norm, na które się powołuje w składanej ofercie.

- Ogólna charakterystyka

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur teletechnicznych RHDPE o średnicy 40x3,7, z wewnętrzną powierzchnią rowkowaną oraz linką do zaciągania przewodów oraz/lub studni teletechnicznych

SKR-1

- Rura RHDPE

- Rura musi być wykonana z polietylenu o dużej gęstości (HDPE) nie mniejszej niż 0,942 g∙cm-3,

- Rura musi posiadać średnicę 40x3,7 mm,

- Rura musi posiadać wzdłużną powierzchnię rowkowaną o głębokości 1 mm z warstwą poślizgową,

- Warstwa poślizgowa musi być kompatybilna z HDPE i odznaczać się nie gorszą trwałością,

- Rura musi posiadać wewnętrzną linkę polipropylenową do zaciągania przewodów.

- Długość odcinka fabrykacyjnego rury w zwojach ustala się na co najmniej 200m +/-1%,

- Rura musi posiadać barwę czarną bez widocznych plam i smug , dopuszcza się wyróżnienie rury paskami barwnymi o szerokości około 5 mm.

- Studnia SKR-1

- Studnia teletechniczna może posiadać budowę jedno- lub dwuelementową.

- Studnia musi posiadać pokrywę D400 lub B125 z otworem włazowym.

- Studnia musi posiadać ramę (włazu) umacniającą górną krawędź otworu włazowego studni.

- Studnia musi posiadać oprawę (pokrywy) dopasowaną do ramy włazu.

- Studnia musi posiadać wietrznik metalowy osadzony w pokrywie studni.

4. Wymagane dokumenty:

Dokumenty które należy przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

- Oświadczenie, że oferowane rury spełniają aktualne normy.

- Oświadczenie, że oferowane studnie spełniają aktualne normy.

- Aktualną aprobatę techniczną albo krajową ocenę techniczną dla rur RHDPE.

- Karty katalogowe produktów.

Dokumenty należy przedłożyć niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty, drogą elektroniczną, do weryfikacji przez Zamawiającego.

Dokumenty które należy przedłożyć Zamawiającemu przy dostawie materiałów:

- Świadectwo odbioru 3.1. wg PN-EN 10204.

- Deklarację zgodności z normą lub aprobatą techniczną na materiały stanowiące przedmiot zamówienia oraz komponenty użyte do ich produkcji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213).

- Oświadczenie, że materiały zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich dostarczeniem.

ZAMAWIAJĄCY                                   			                                WYKONAWCA